赣州赣锋再生资源有限公司清洁生产审核公示

赣州赣锋再生资源有限公司根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和赣州市生态环境局的相关要求，开始在我公司实施第一轮清洁生产审核。公司已于2024年6月启动了清洁生产审核工作，成立了公司清洁生产审核领导小组和工作小组，并确定了职责和任务。

审核旨在通过对公司基础资料和现场、生产现状进行调研和分析，提出和实施一批清洁生产方案，进一步提升公司的整体清洁生产水平。审核工作计划于2024年11月结束。

现将公司清洁生产审核进展情况向社会进行公示，欢迎社会各界进行监督、指导。

公司主要产品：磷酸铁锂正极片粉、磷酸铁锂电池粉末、三元正极片粉末、三元电池粉末以及塑料、铜、铝、隔膜等有价材料。设计生产规模为年处理10万吨退役锂电池综合利用，企业2023年实现主产品产量16935.7t，副产品产量9561.34。

表1：2023年能源、资源消耗情况

| 序号 | 原辅材料名称 | 2023年总消耗（t） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧铁锂电池 | 2545.00 |  |
| 2 | 废旧铁锂湿电池 | 12702.43 |  |
| 3 | 回收磷酸铁锂电芯 | 12075.04 |  |
| 4 | 回收磷酸铁锂极片 | 561.26 |  |
| 5 | 氢氧化钠 | 90.10 |  |
| 6 | 氢氧化钙 | 42.77 |  |
| 7 | 合计 | 28016.6 |  |
| 序号 | 主产品名称 | 2023年主产品产量（t） |  |
| 1 | 磷酸铁锂正极片粉 | 11732.44 |  |
| 2 | 磷酸铁锂电池粉 | 5173.31 |  |
| 3 | 三元电池粉末 | 29.95 |  |
| 4 | 合计 | 16935.7 |  |
| 序号 | 副产品名称 | 2023年主产品产量（t） |  |
| 1 | 铝颗粒 | 1559.09 |  |
| 2 | 铝壳 | 506.11 |  |
| 3 | 铝塑膜 | 90.52 |  |
| 4 | 铝接头 | 2.6 |  |
| 5 | 铜铝接头 | 306.27 |  |
| 6 | 铜接头 | 5.83 |  |
| 7 | 铜粉 | 759.95 |  |
| 8 | 铜颗粒 | 1456.35 |  |
| 9 | 石墨粉 | 4742.04 |  |
| 10 | 负极片 | 132.58 |  |
| 11 | 合计 | 9561.34 |  |
| 年份 |  | 2023年 |
| 1.总耗电量（kWh） |  | 7129740 |
| 用电单耗（kWh/t） |  | 269.08 |
| 2.总耗水量（t） |  | 32042 |
| 新鲜水单耗（t/t） |  | 1.21 |
| 3.总耗天然气量（m³） |  | 76094 |
| 天然气单耗（m³/t） |  | 2.87 |
| 4.综合能耗（tce） |  | 976.88 |
| 单位产品综合能耗（kgce/t） |  | 36.87 |

公司未使用有毒有害原料，生产废水全部循环利用，零排放。废气主要是放电废气、破碎废气、热解废气、天然气燃烧烟气和分选废气。

热解废气通过两级焚烧系统+急冷+旋风+脉冲布袋+二级碱液喷淋+气雾分离+活性炭吸附处理后通过DA002排放；破碎废气及分选废气经过旋风+布袋除尘器处理后通过DA003和DA004排放；放电废气、注液电池手工拆解、切割废气经两级碱液喷淋+一级除雾+活性炭吸附处理后通过DA001排放。

公司2023年排放量为1.698t，排放危险废物的产生和处置情况如下表：

表2：2023年企业危险废物产排和处置情况

| 危废名称 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | t/a | 1.698 | 1.698 | 0 | 交有危废处理资质单位处理 |
| 总量 | t/a | 1.698 | 1.698 | 0 |  |

据赣州赣锋再生资源有限公司2023年12月出具的《环境检测报告》显示，企业工艺废气排放如：（1）放电车间废气排放口(DA001)中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m²,非甲烷总烃的排放浓度最大值为1.48mg/m³,氟化物的排放浓度最大值为0.28mg/m³,镍及其化合物的排放浓度最大值为0.011mg/m³,均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准的要求；（2）热解废气排口(DA002)中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m³,二氧化硫的排放浓度最大值为3mg/m³,氮氧化物的排放浓度最大值为3mg/m³,氟化物的排放浓度最大值为0.39mg/m³,镍及其化合物的排放浓度最大值为0.004mg/m³,非甲烷总烃的排放浓度最大值为4.71mg/m³,颗粒物、氮氧化物、镍及其化合物均符合《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)中二级标准限值要求，二氧化硫及氟化物符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4标准，非甲烷总烃符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)相关标准。（3）破碎、拆解车间废气排放口(DA003)中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m³,镍及其化合物的排放浓度最大值为0.005mg/m³,颗粒物、镍及其化合物均符合《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)中二级标准限值要求。（4）破碎、拆解车间废气排放口(DA004)中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》(16297-1996)中二级标准限值要求。企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

企业名称：赣州赣锋再生资源有限公司

企业地址：江西省赣州市全南县工业园二区松山片（厂区中心地理坐标为东经114°35′10.236″，北纬 24°45′6.275″）

法人代表：吴奇

技术咨询机构：抚州市东理能源与环境研究院

公示时间：2024年06月28日—2024年7月05日

赣州赣锋再生资源有限公司

2024年06月28日